ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

за месец юни 2026 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на Басейнова дирекция „ Дунавски район“:

През месец юни 2026 г. са извършени 253 бр. проверки, от които 31 бр. проверки за спазване на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите (ЗВ). Направени са 222 бр. извънредни проверки свързани с осигуряване на проводимостта на речните легла; състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от (ЗВ); обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; участия в държавни приемателни комисии (ДПК), превантивен контрол по Закона за водите; проверки свързани с обследване на потенциално опасни водни обекти в рамките на междуведомствени комисии, назначени със заповеди на областни управители/кметове на общини; вкл. и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени на предходни проверки.

В рамките на осъществения контрол са дадени 93 бр. предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

За периода са предприети действия по общо 25 бр. сигнали и жалби, от тях 11 бр. подадени на „Зелен телефон“.

За констатирани административни нарушения на ЗВ са съставени 5 бр. актове за установяване на административно нарушение (АУАН).  Размера на сключените споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 715,81 €.

Събрани суми по сключените споразумения между наказващия орган и нарушителя са в размер на 715,81 €.

От директора на БДДР няма издадени наказателни постановления (НП).

От БДДР през отчетния период няма издадени актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

Постъпилите суми през отчетния месец по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане са в размер на 38 649,99 €.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешителни по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 150 163,17 €, трансферирани в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейнова дирекция:

1. Проверки за проводимост на речните легла и в участъците до 500 м. след язовирната стена:

Извършени са проверки за проводимостта на речните легла в участъци от урбанизираната и извън урбанизираната територия на населените места и в участъците до 500 м, след язовирната стена  попадащи в обхвата на БДДР.

При осъществените 160 бр. проверки са направени предписания за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност от речните легла, предприемане на действия за отремонтиране и доизграждане на предпазни диги и др.

През отчетния период са извършени 160 бр. проверки на участъците до 500 м. след язовирната стена.

Осъществен е контрол за състоянието на водовземните съоръжения, наличието на разходомерни и нивомерни устройства и тяхната изправност, за воденето на дневници за ежемесечно отчитане на използваните водни обеми, за осъществяване на собствен мониторинг и заплатени и дължими такси. Приоритетно са проверявани обекти, от които не постъпва пълна информация за изпълнение на условията в издадените разрешителни (напр. годишни отчети за ползваните водни количества, резултати от провеждан собствен мониторинг, платежни документи за платени такси за използване на водите и др.), а също и такива, визирани в получените жалби и сигнали.

2. Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите:

Извършени са 31 бр. проверки за изпълнение на условията в издадените от БДДР индивидуални административни актове по ЗВ, което представлява около 12,25 % от общия брой  извършени проверки от БДДР през месец юни 2026 г.

Извършените 253 бр. проверки включват следните направления на контролна дейност, съгласно чл. 188, ал. (1) от Закона за водите:

-(1) Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения – 160 бр.

-(2) Проверки във връзка с дейности, извършени в речните легла – 12 бр.

-(3) Проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите – 181 бр.

-(4) Проверки за количеството и качеството на водите – 17 бр.

-(5) Проверки за поддържане на минимално допустимия отток в реките – 62 бр.

-(6) Проверки по издадени разрешителни по реда на ЗВ – 31 бр.

-(7) Проверки за спазване на забрани и ограничения в СОЗ – 0 бр.

-(8) Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите – 0 бр.

-(9) Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства – 0 бр.

-(10) Проверки по сигнали и жалби – 25 бр.

-(11) Проверки във връзка с използване на минерални води – 4 бр.

-(12) Превантивен контрол по ЗВ – 17 бр.

-(13) Проверки за изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение на №1 от ЗВ - проверки на следните язовири: „Александър Стамболийски“, „Бели Искър“, „Бели Лом“, „Горни Дъбник“, „Искър“, „Йовковци“, „Кула”, „Огняново”, „Огоста”, „Панчарево”, „Рабиша“, „Сопот”, „Среченска бара”, „Христо Смирненски“, „Ястребино”– 15 бр.

- (14) Контрол на дейности за защита от вредното въздействие на водите – 54 бр.

- (15) Последващ контрол – 8 бр.

3. Извършени проверки на ВЕЦ.

Извършвана е проверка на 1 бр. ВЕЦ за изпълнение на условията на разрешителните и поддържане на определения минимално допустим отток в реките. При осъществената проверка не са установени нарушения на оттока в реките след водохващанията на 1 бр. ВЕЦ.

4. През месеца са осъществени 25 бр. проверки по постъпили сигнали от гражданин, като обстоятелствата по тях са:

- На 01.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с получен в РИОСВ — Плевен, на 27.05.2026 г. и заведен с вх. №ОИК-3-59/27.05.2026 г., сигнал за: „По дъното на водоем в с. Комарево за напояване има твърда фракция, която не се разтваря и оцветява водата в червено, на изхода на село Подем”. Сигналоподателят е уведомен чрез телефонен разговор за извършване на проверката, но не присъства на нея. Изпратен е представител за посочване на визираното в сигнала място.

В момента на проверката е извършен оглед на част от участък от старо корито на р. Вит, в землището на с. Комарево, в близост до точка със заснети географски координати: 43 033'33.4” и Е 24037'10.4”. При огледа се установи, че участъкът е видимо заблатен със стоящи води и наличие на влаголюбива растителност. На дъното се установи наличие на утайка с червеникав цвят незначителна по количество и на площ около не повече от 1-2 м2, разположена в непосредствена близост до брега. Водата е видимо бистра без специфична миризма. Установената утайка е единствено и само в горепосочената площ.

В момента на проверката в близост не се установи източник, заустващ отпадъчни води, както и извършване на други дейности в повърхностния воден обект.

- На 02.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка със: сигнал с вх. № КД-05-100/02.06.2026 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Предмет на проверката е получен сигнал по „Зелен телефон" в БДДР в 11:04 ч. с наш вх. № КД-05-100/02.06.2026 г. за „Съгласно издаденото разрешително за Боянска бара титулярят има условие да спазва качеството на водата в реката. Същият изсипва в Боянска бара течности и предполагам, че замърсява водата. Пред тръбите на водостока се изсипват твърди материали, които ще го запушат, а сега вали дъжд и ще ни наводни. Искам да извършите проверка" 2. В деня на проверката се установи следното: 2.1. Извърши се оглед на река Боянска бара в 12:05 ч. от точка с географски координати № 42º39.544' и Е 23º17.585' до точка с географски координати 42º39.490' и Е 23º17.403'. В проверения участък реката е проводима водата протича безпрепятствено. Водостока на ул. Боян Петров при точка с географски координати № 42º39.544' и Е 23º17.585' е проводим и водата протича нормално през него. Няма следи от насипване или дейности извършвани в коритото на реката на цялата територия на обекта. Има насипи от трошен камък и земни маси на отстояние вариращо от 1.5 до 6 м от десния бряг на реката без да са навлизали материали в речното корито. Задължението за поддържане на проводимостта и защитата от вредното въздействие на водите, е задължение на Кмета на столична община в урбанизираната територия на гр. София съгласно чл. 138, ал 5, т. 1 от Закона за водите. Съгласно получената информация в сигнала и констатираното състояние на реката от извършената проверка, сигнала е неоснователен Настоящия протокол се състави в един екземпляр за БДДР.

- На 02.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с писмо с наш вх. № КД-05-101/02.06.2026 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Предмет на проверката е получено писмо от РИОСВ-София за извършване на съвместна проверка вх. № КД-05-101/02.06.2026 г., от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) София, относно получен сигнал ...за замърсяване на р. Малък Искър и миризма на нефтопродукти в гр. Етрополе." 2. Във връзка с полученото писмо, БДДР е изпратила възлагателно писмо с изх. № КД-05- 101(1)/02.06.2026 г. до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на пробонабиране на повърхностни води от р. Малък Искър в района на РК „Елаците Мед" АД. 3. „Елаците мед" АД е титуляр на разрешително за ползване за воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13120011/12.07.2007 г., изменено с Решение № 1444/ 20.10.2014. г. продължено с Решение №2630/ 09.05.2019г., изменено с Решение № 4010/15.11.2023 г. и продължено с Решение №4747/28.11.2025 г. 4. В деня на проверката се установи следното: 4.1. При извършената проверка на място са взети водни проби, както следва: 4.1.1. Река Малък Искър преди вливането на р. Негърщица при точка с географски координати № 42°46'40.89" и Е 24°01'47.22". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 7,17, O₂mg/dm³=7,36 mg/dm³;, температура =15,2°C, електроповодимост 194 μS/cm, час на пробовземане: 18:10 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 4.1.2. Река Малък Искър след вливането на р. Негърщица при точка с географски координати 42°46'40.96" и Е 24°01'44.65". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 7,64, O₂mg/dm³=7,21 mg/dm³, температура =15,5ºC, електроповодимост 1533 μS/cm, час на пробовземане: 17:30 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 4.1.3. Река р. Негърщица преди вливане в р. Малък Искър и след заустване на отпадъчни води от ПСОВ на РК „Елаците Мед" АД при точка с географски координати № 42°46'49.91" и Е 24°01'45.17" От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 7,83, O₂mg/dm³=7,18 mg/dm³ температура = 15,01°C електроповодимост 2090 μS/cm час на пробовземане: 19:50 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. В деня на проверката водите на р. Малък Искър и р. Негърщица в проверения участък са видимо мътни, не се наблюдават повърхностни отложения от нефтопродукти. Около реката няма мирис на нефтопродукти, поради което не са взети проби за показател нефтопродукти. За извършената проверка е съставен констативен протокол на РИОСВ-София с № УООВП-ВA-32/02.06.2026 г. при който са взети 3 бр. водни проби от точките на заустване съгласно Разрешително за ползване за воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с №13120011/12.07.2007 г. Пробонабирането се извърши от представителите на ИАОС.

- На 04.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка по постъпила жалба с наш вх. № КД-05-103/04.06.2026 г. От направената проверка се констатира следното: С горната  жалба жители на с. Малки Чифлик, община Велико Търново подават информация за „извършване на незаконни сондажи за водовземане в частен /земеделски имот в ПИ- 46532.45.16, м-т. Локвата, с. Малки чифлик, община Велико Търново“. Настояват за спешна проверка на място и молят да бъдат писмено информирани за резултата от проверката. прилагат  списък с имена на жители от селото, подписали подписка към жалбата. посочват ЕГН –та в подписката.

При проверката е посетен  имот ПИ 46532.45.16, с. Малки чифлик, община Велико Търново, област Велико Търново,  м. ЛОКВАТА, вид собственост- Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 3699 кв. м, със Заповед за одобрение на КККР РД-18-945/19.12.2017 г., издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Имотът е не застроен и не ограден към момента, достъпа е свободен.

При място с координати N 43°04'09,2", E 25°40'46,6" се констатира наличие на извършени в близък минал период сондажни дейности: сондиране и монтиране на обсадна тръба PVC Ф 200 и вмъкната в нея Ф 100. До сондажа са налични осушени от сондажни течности земни маси – сиви на цвят. Устията на двете тръби достигат до около 1,20 м над терена. Тръбата ф 110 е затворена с гумена тапа.

Сондажът е необорудван, не се наблюдава свързване с електрическа мрежа с цел използване на помпено и друго оборудване.

На място, в момента на проверката няма сондажна или друга техника, както и физическо присъствие. В БДДР гр. Плевен няма налични документи за изграждане на сондаж в имот ПИ 46532.45.16, с. Малки чифлик.

Проверката е осъществена в часовия диапазон 14,30 ч. – 15 ч.

Изготвено е писмо до Района Прокуратура Търново във връзка с текст от НК.

- На 05.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка по постъпила жалба с  наш вх. № КД-05-90/29.05.2026 г.

От направената проверка се констатира следното: С горната жалба г-н Радослав Глухов гр. Габрово в качеството си на „съсобственик на имот ПИ 14218.515.52 по КККР гр. Габрово ни информира за изменение на речното легло на р. Синкевица, насипване на инертни материали и наличие на депо за излезли от употреба МПС“. Вследствие на това били „настъпили ерозивни процеси и щети в имот на ул. Н. Войновски №57, 59 ,61 и ул. Синкевица № 1 -№9“.

Извършена е проверка от страна на БДДР гр. Плевен и Община Габрово на участък от р. Синкевица.  Огледът е осъществен от десния бряг на реката  срещу имота на жалбоподателя от точка с координати N 42°51'59,5''; E 25°18'19,6'' до N 42°51'59,16''; E 25°18'17,5'' след интензивен валеж на 04.06.26 г. Проведен е разговор със сигналоподателя, уточнени са подробности по сигнала, същия не присъства на проверката.

Посетен е имот ПИ 14218.515.73 по КККР гр. Габрово с площ 748 м2 ,  записан в КККР като собственост на Община Габрово. В същия имот са налични 10 - 12 бр. излезли от употреба МПС, обрасли с храсти – къпини и други, възпрепятстващи достъпа и извършване на оглед на речното легло в т.ч. и замерване на координати на линията на брега. В близост до източния край на имота е възможен известен подход от който във водното течение се наблюдават пречупени дървета, храсти, строителни отломки и отпадъци. Косо и ниско през реката преминава и водопровод на фирма „Картал“, водещ началото си от шахта при яз. Синкевица.

В участъка реката протича в дясна крива и осъществява негативно въздействие върху левия бряг, особена при преминаване на завишен отток, какъвто е имало на 23.05.26 г. и на 04.06.26 г.

Наблюдава се част от терена на имот, разположен до левия бряг на реката от който земна маса е свлечена към водното течение.

За река Синкевица в обследвания участък е с определен  РЗПРН - BG1_APSFR_YN_031.

Към кмета на на община Габрово е дадено предписание предвид периодичното завишаване на оттока на водните обекти в района Община Габрово да предприеме превантивни действия в р. Синкевица по отстраняване от речното легло на израснали във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета в проверения участък - дейности разписани в чл. 140 от Закона за водите.

- На 05.06.2026г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с постъпил на „Зелен телефон“ на БДДР Плевен, чрез тел. 112, сигнал, заведен с вх.№ КД-05-107/05.06.2026 г. подаден от г-н Д. Димитров – инспектор към ИАРА, и контрол по Закона за водите. Направена е проверка на място и извършен визуален оглед на терена в часовете между  16,30 – 17,00  часа при сухо време.
Във връзка с постъпил на „Зелен телефон“, чрез 112, сигнал заведен с вх.№ КД-05-107/05.06.2026г., подаден от г-н Д. Димитров – инспектор към ИАРА, относно: наличие на умряла риба в близост до източник на питейна вода и помпена станция в местност Калето, гр. Завет, област Разград, е извършен оглед на място в присъствието на г-н Б. О. М – представляващ ЗП” Орхан Муса” и собственик на следните имоти : имот с идентификатор 30065.69.1 по КККР област Разград, община Завет, гр. Завет, местност „Дерето”;  имот с идентификатор 30065.69.2 по КККР област Разград, община Завет, гр. Завет, местност „Дерето”; имот с идентификатор 30065.69.3 по КККР област Разград, община Завет, гр. Завет, местност „Дерето” и  имот с идентификатор 30065.69.4 по КККР област Разград, община Завет, гр. Завет, местност „Дерето”. Цитираните имоти са частна собственост с начин на ползване нива. При проверката се установи, в цитираните имоти има акумулирани водни обеми и наличие на водно огледало. Приблизителната дълбочина на водното огледало е около 1 метър. Имотите са част от дере „ Калето”, част от водосбора на р. Чайрлек,  с код на водно тяло BG1DJ149R1002, Царацар  DJRWB1002 , поречие Дунавски Добруджански реки.
При представен при проверката протокол от г-н Муса протокол на Главна дирекция „ Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” КП №04-03-29/14.08.2025 г. е видно, че имот с идентификатор 30065.68.426 по КККР област Разград, община Завет, гр. Завет, - представлява яз. стена. За мястото е издадено Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №11120033/05.07.2011г. изменено и продължено с Решение № 3304/24.06.2021 г. с краен срок на действие до 05.07.2031 г. и с цел на водовземане за самостоятелно напояване за напояване на земеделски култури, с титуляр ЗП „Орхан Муса”. Към момента на проверката не се извършва водовземане. Във връзка с подадения сигнал за умряла риба е била извършена проверка от компетентните органи ИАРА и БАБХ, като са данени предписания на собственика да предаде умрялата риба на екарисаж. По думи на г-н Муса, водния обекта е бил зарибяван последно преди 2012 г.

- На 05.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с постъпил по „Зелен телефон“ на БДДР Плевен, чрез тел. 112, сигнал, заведен с вх. № КД-05-104/04.06.2026 г. подаден от г-жа Л. Бейкова за копаене на кладенец в регулацията на гр. Мартен, ул. "Хан Омуртаг" № 11.
Проверката по сигнала се извърши на 05.06.2026 г., в присъствието на г-жа Лиляна Бейкова подател на сигнала и представител на СЗИООРС – Община Русе, разпределение гр. Мартен. Проверката установи, че в поземлен имот ПИ 47336.501.1567 област Русе, община Русе, гр. Мартен, ул. ХАН ОМУРТАГ №11, вид собственост Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 615 кв. м, стар номер 1567, квартал 75, парцел IV, по действащия регулационен план на гр. Мартен, община Русе, обл. Русе. От проверката на място се установи, че на адрес ул. Хан Омуртаг №11, собственост на г-жа А. В. Райчева се извършва дейност по изграждане на кладенец за собствени потребности. Инсталирана е автомобилна сондажна установка в имота на ул. Хан Омуртаг № 11 в точка с при приблизителни географски координати N 43˚54'46,2˝;  E 026˚04'38,1˝ снети с служебен GPS GARMIN GPS map 60 CS. На отстояние около 1 метър от съществуваща изградена ограда, деляща двата имота и на приблизително разстояние 1,5 метра от оградата на имота от към улицата. Сондажните дейности са на етап стигната приблизителна дълбочина 17 м със диаметър на сондиране Ф 120мм., като към момента до 17-тия метър е достигнат най-горният водоносен слой/хоризонт. Сондажът в поземлен имот ПИ 47336.501.1567  по действащия регулационен план на гр. Мартен се изгражда с цел на ползването „за задоволяване на собствени потребности“. Съгласно чл.44, ал.4 от Закона за водите Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната Басейнова дирекция. Към момента на проверката в БДДР-Плевен не е постъпвало/няма информация от г-жа А. В. Райчева/ Уведомление за изграждане на кладенец за собствени потребности в рамките на населените места. При извършената проверка присъства, подателят на сигнала г-жа Л. Бейкова.

- На 08.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка по компетентност във връзка с постъпил в 15,57 ч. на 06.06.2026 г. в БДДР Плевен сигнал на Зелен телефон, чрез национална система тел. 112, заведен с вх. № КД-05-110/08.06.2026 г. В сигналът, подаден от г-н Васил Николов се посочва, че: „В град Лом копаят в река Дунав, преди р. Лом. От сутринта са изкарани вече три камиона. Сега минават покрай дигата и помпената станция на мръсния канал. Не знам накъде отиват, но преминават по големия мост за махала Младеново“.

Проверката се извърши съвместно с представител на общинска администрация Лом.

Проверката започна около 12, 20 ч. При пътуване, откъм лявата страна на течението на р. Лом-в крайбрежната заливаема ивица на река Лом, пред земно-насипната дига:

"крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат:

а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги…“, в посока на устието и в р. Дунав (към посоченото място в сигнала на извършваните дейности), има направен земен път от преминаване на техника, където срещнахме излизащ/връщащ се в посока гр. Лом тежкотоварен камион – Татра с регистрационна табела: СО 4596 АВ, натоварен с пясък.

В 12,24 ч. се обадихме на национален телефон 112, с искане за съдействие от полиция за извършване на проверката, като пояснихме обстоятелствата и посочихме местоположението за насочване на екипа от органите на МВР.

При придвижването в посока устие на р. Лом, срещнахме излизаща/връщаща се в посока гр. Лом фадрома LIEBHER 521, с регистрационен номер М 04211.

При направеният обход и оглед на участък откъм ляв бряг на р. Лом при устие - вливане в р. Дунав и десен бряг на р. Дунав, земл. гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, при посоченото от сигналоподателя местоположение, се установиха обстоятелства, както следва:

- При място с географски координати (ГК) – т. 1: N - 43º50´12,71"; E - 23º14´54,95" се констатира, че откъм ляв бряг на р. Лом, при устие в р. Дунав/десен (български) бряг на р. Дунав, извън водното течение на реките към момента на проверката, при „ниските“ води на р. Дунав се е образувала пясъчна ивица. Видимо се забелязват направен изкоп с приблизителни размери 10 м х 8 м и дълбочина в най-ниската част до около 1 м. от който чрез направен подход за влизане на транспортна/изкопна техника е извършено неравномерно изземване и пробутване в края на изкопа на наносен материал/пясък. По терена/пясъчната коса в района, се забелязват следи от движение на тежка техника;

- В посока течението на р. Дунав и в близост до течението на р. Лом (откъм ляв бряг) се забеляза голяма площ с множество неравномерни изкопи от изземване на наносни отложения, като на терен бяха заснети ГК на характерни точки, описващи площта на изземване, както следва:

- т. 2 - N - 43º50´13,86"; E - 23º14´54,62" – близка до водното течение на р. Лом/устие;

- т. 3 - N - 43º50´14,26"; E - 23º14´54,588" – близка до водното течение на р. Лом-в посока устие;

- т. 4 - N - 43º50´13,22"; E - 23º14´52,58" – далечна точка от течението на р. Дунав;

- т. 5 - N - 43º50´13,66"; E - 23º14´52,46" – приблизително средна точка на площта с изземване;

- т. 6 - N - 43º50´13,47"; E - 23º14´51,29" – точка далечна от водното течение на р. Дунав;

- т. 7 - N - 43º50´13,43"; E - 23º14´49,63" – отдалечена точка от водното течение на р. Дунав;

- т. 8 - N - 43º50´13,948"; E - 23º14´49,53" – в близост до водното течение на р. Дунав;

- т. 9 - N - 43º50´14,47"; E - 23º14´50,99" – точка от десен бряг на р. Дунав;

В момента на проверката в обходения и огледан участък откъм ляв бряг на р. Лом при устие - вливане в р. Дунав и десен бряг на р. Дунав, земл. гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, при посоченото от сигналоподателя местоположение, не се установиха хора и техника да работят по добив на наносни отложения – тежката техника – фадрома и камион се изтеглиха от брега бреди пристигането ни, като обстоятелствата са описани в констативния протокол.

По време на извършване на проверката на ляв бряг на р. Лом при устие бе забелязано, че на десен бряг на р. Лом при устие се намира тежкотоварна техника – камион и фадрома, които при нашето пристигане своевременно напусна мястото, в посока гр. Лом. Направихме второ позвъняване на тел. 112, като подадохме информацията за забелязаната техника на десен бряг на р. Лом – при устие.

След приключване на проверката и огледа при придвижване в посока гр. Лом се забеляза, че в крайбрежната заливаема ивица на река Лом, пред земно-насипната дига, описаната по-горе фадрома извършва дейности по изграждане на земен път за преминаване на техника. Проведохме разговор с екипът от представители на МВР, които ни чакаха при железният мост на р. Лом, в близост до „Държавен резерв“.

- На 09.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка по постъпил сигнал с вх. № КД-05-75/13.05.2026 г.

С горният сигнал сме уведомени „за поставена тръба и изградено съоръжение в района над бента на река Янтра при Долна Оряховица. Тръбата е положена по продължение на дигата и частично зарита. В един участък излиза на място, покрито с растителност (отрязани клони). По наблюдение трасето продължава към близък кладенец“. Сигналоподателят не е поканен на проверката, защото желае анонимност. На 28.05.2026 г. от експерт на БДДР – Плевен е изпратен имейл до сигналоподателя с насочващи въпроси за конкретизиране на мястото (в ляво или дясно по течението на реката се намира тръбата, за да знаем от коя страна на р. Янтра да подходим и приблизително на какво разстояние се намира над бента). До извършване на настоящата проверка, не получихме разяснение от сигналоподателя.

Поради напредване на времето след получаване на сигнала и временно стабилизиралата се метеорологична обстановка, се извърши проверка на място в района на бента на „Захарни заводи“ изграден на р. Янтра. Първоначално се огледа района в ляво (по течението) на реката около бента. Районът е частично обрасъл с гъста храстовидна и дървесна растителност. Не се установи наличие на описаната в сигнала тръба, включително и по изградената дига. След това се обиколи по моста над реката (в близост гр. Долна Оряховица) и се направи опит да се огледа района на бента по десния бряг. Поради регулярните валежи в миналите дни и локва над 40 м по черния път, не можа да се достигне до бента.

- На 11.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с постъпил в БДДР Плевен, сигнал от Ръководство на Корабния Трафик - Русе за замърсяване на река Дунав в района на км 484.700 (при гр. Мартен) с бяла течност излизаща от тръба (съществуващ отвеждащ колектор до място/точка на заустване р. Дунав) на територията на  Дунавска индустриална зона ТЕГРА. Сигналът е заведен в БДДР с вх. № КД-05-117/11.06.2026 г. От направената проверка по налични документи и на място се констатира следното: Проверката по сигнала се извърши днес 11.06.2026 г., в часовият интервал 14.45 – 16.00 в присъствието на представител на РИОСВ Русе и представител на фирма „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ ЕООД“. Проверката установи, че в поземлен имот ПИ 47336.82.68.2 област Русе, община Русе, гр. Мартен, ул. „Тутракан” №100, вид собственост Частна, предназначение: Промишлена сграда, брой етажи 1, застроена площ 158 кв. м, представляваща „Външна автомивка за товарни автомобили“ построена през 2000 година видно от представено Удостоверение №35/08.06.2022 г. на гл. архитект на гр. Русе, се формират отпадни води от измиването на камиони, които постъпват след механично пречистване в канализационна шахта. При проверката не е установено дали заустваните води близки по миризма и цвят от автомивката са включени в дъждовният колектор посочен в сигнала, заустващ дъждовни (атмосферни води) директно в река Дунав. Предстои обследване на канализационната мрежа на Дунавска индустриална зона ТЕГРА от експерти на РИОСВ Русе. Извършената съвместна проверка на място установи, че за захранване на автомивката за товарни автомобили, собственост на фирма „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД има изградено водовземно съоръжение тръбен кладенец. Тръбният кладенец е изграден в поземлен имот ПИ 47336.82.68, вид собственост частна, вид територия урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 14373 кв. м, по кадастралната карта на гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, ЕКАТТЕ 47336, УПИ-XV. Имотът, в който е изграден тръбния кладенец е собственост на „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД съгласно представено Постановление за възлагане на недвижим имот № 4493/04.09.2019 г. по изпълнително дело №20188330400422, като влязло в сила на 11.12.2019 г. на Частен съдебен изпълнител Венцислав Маринов, рег. № 833, Район на действие ОС Русе. В момента на проверката е представено копие на Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели регистрирано в БДДР с вх. РР-12-2603/03.11.2022г. и приложени документи към него. Кладенеца е изграден в точка с приблизителни географски координати N 43˚54'7,27˝; E 026˚03'56,02˝ снети с служебен GPS GARMIN GPSmap 60 CS. Съоръжението се намира в изградена шахта с размери ширина 3 метра, дължина 2 метра и дълбочина 2 метра покрита с капаци и изградено ел табло в съседство. В момента на проверката се установи, че от водовземното съоръжение (тръбен кладенец) оборудвано за експлоатация се извършва водовземане с 3 литра в сек съгласно спуснатата в кладенеца потопяема помпа описана в разрешителното за водовземане чрез нови водовземни съоръжения № 11591058/14.11.2016 г. с краен срок на действие 14.11.2022 г. Водата добита от ТК постъпва в изграден външен резервоар, който служи за задоволяване нуждите от вода на автомивката. За водовземане на вода от тръбният кладенец фирма „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ“ ЕООД не притежава разрешително за водовземане от подземни води съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите, издадено от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен.

- На 12.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена  проверка, във връзка с постъпил в БДДР Плевен сигнал с вх. № КД-05-119/11.06.2026 г., от г-н Серафим Светославов, относно: „Нерегламентирано сметище за авточасти и опасно замърсяване на воден обект в с. Якимово, обл. Монтана“. В постъпилият сигнал е конкретизиран обекта като: „Територията на местния стадион (игрище), както и коритото и заливната зона на преминаващата в непосредствена близост река, в района на намиращият се там дървен мост“. Към сигналът е приложен снимков материал.

Проверката по компетентност по Закона за водите, се извършва съвместно с представител на Община Якимово.

При направения обход и оглед на участък от речното корито на р. Цибрица (включително по отношение проводимостта на участъка), при посоченото от сигналоподателя местоположение в регулация/землище на с. Якимово, общ. Якимово, обл. Монтана, се установиха обстоятелства, както следва:

- При място със заснети откъм ляв бряг на р. Цибрица географски координати (ГК): N - 43º38´17,643"; E - 23º20´44,927", разположено под терена на стадиона преди пешеходна пасарелка свързваща части от урбанизираната територия на с. Якимово, се забелязва, че в коритото на р. Цибрица в обхвата на съоръжението, е израсла влаголюбива растителност.

Към момента на проверката речното корито в огледания участък има проводимост и провежда около средните води на р. Цибрица.

- На 12.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка със: сигнал с вх. № КД-05-95/01.06.2026 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Предмет на проверката е сигнал с вх. № КД-05-95/01.06.2026 г., относно „Изливане на бетон на бунгала „Диамант", който навлиза във водите на яз. Искър, както и изградена канализация". 2. В деня на проверката в присъствието на представители на р-н Панчарево СО, РИОСВ- София и наемателя г-н Йордан Пейчев, се извърши огледа на почивна база разположена в ПИ 22472.7415.10 област София (столица), община Столична, с. Долни Пасарел, район Панчарево, м. Летелица, и ПИ 22472.7415.4 област София (столица), община Столична, с. Долни Пасарел, район Панчарево, м. Летелица. При извършения оглед се установи наличието на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 22472.7415.4 област София (столица), община Столична, с. Долни Пасарел, район Панчарево, м. Летелица, при точка с географски координати № 42°27'02.96" и Е 23°33′55.25", разположен в сервизно помещение. Кладенеца е изграден от етернитова дебелостенна тръба с диаметър около 300 мм, който е оборудван с потопяема помпа, която захранва външен резервоар поставен върху метална конструкция. От резервоара водата гравитачно захранва сградите в почивната база разположена в двата горецитирани поземлени имота. В деня на проверката кладенеца не се ползва и се измери статично водно ниво 5 м от кота терен. Помпеното оборудване в кладенеца се включва ръчно от ел. табло разположено до него, като включването се демонстрира в деня на проверката и помпата заработи. Няма монтирано водомерно устройство. От страна на р-н Панчарево се предоставя и дава копие от „ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ" от 01.05.2025 г. между „Елметинженеринг" АД с ЕИК 831910933 наемодател и Йордан Методиев Пейчев наемател. Срока на действие на договора е 5 години от датата на сключване. При извършената проверка на почивната база не се констатират следи от изливане на бетон в и около яз. Искър, както и изливане на канализационни води към язовира. За извършената проверката е съставен и констативен протокол на РИОСВ София с № УООВП-ВА-34/12.06.2026 г.

- На 12.06.2026 г. от експерти на БДДР се извърши проверка във връзка с постъпил сигнал с вх. №КД-05-115/10.06.2026 г. От направената проверка по документи и на място се констатира следното:

На електронната поща на БДДР е получен сигнал, заведен с вх.№КД-05-115/10.06.2026 г.  Същият е подаден от Управителят на „Стил-93“ ООД (титуляр на разрешително за водовземане №11140057/14.09.2009 г.). Сигналът е относно: „…допуснато замърсяване на река Златна Панега със строителни и едногабаритни отпадъци, нанасяне на материални щети, блокиране на експлоатацията и създаване на аварийна ситуация на ВЕЦ „Радомирци“, вследствие на неподходяща технология и занижен контрол при аварийното почистване на коритото на река Златна Панега…“. С вх. №КД-05-115-1/11.06.2026 г. на електронната поща на БДДР е получено Възражение по постъпилият сигнал. Същото е от Управителя на „Еврострой РН“ ЕООД – в качеството на фирма – изпълнител на дейностите по почистване. Дружеството отхвърля посочените в сигнала твърдения.

При извършена проверка в регистрите на БДДР се установи, че съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. №ПУ-01-984-(3)/23.01.2026 г. от БДДР е издадено становище за допустимост на Инвестиционно предложение (ИП): „Почистване на коритото на река Златна Панега в участък от 900 м на територията на град Луковит“.

С вх. №КД-08-125/29.04.2026 г., БДДР е уведомена от Община Луковит (в качеството й на възложител), че от месец 05.2026 г. се планира започване на дейности по почистване на коритото на река Златна Панега.

В проведен телефонен разговор упълномощеното лице на „Стил -93“ООД е уведомен за извършването на настоящата проверка. Изпраща свой представител .

В момента на проверката на място е извършен оглед и обход на участък от река Златна Панега – в урбанизираната територия на град Луковит, община Луковит – при мост в централна градска част (ул. „Асен Златаров) - при точка със заснети географски координати с GPS GARMIN OREGON 600, както следва: N 43˚ 12΄ 11.9״  и Е 24˚ 09΄ 40.3״ ± 3 м. Констатира се, че вследствие на извършено почистване – проводимостта на реката е подобрена. В речното корито не са налични дървета, храсти, строителни и / или едрогабаритни отпадъци. След моста е наличен малък наносен остров.

Извършен е оглед и обход на участък от река Златна Панега – при водохващане на ВЕЦ „Радомирци“ – собственост на „Стил – 93“ ООД, при точка със заснети географски координати както следва: N 43˚ 12΄ 29.8״  и Е 24˚ 10΄ 08.3״ ± 4 м. Констатира се, че на водохващането са разположени 5 броя таблени затвори (саваци), като в момента на проверката, трети промивен савак е повдигнат. Първи и втори таблен затвор са счупени и с нарушена цялост, което по данни на представителя на „Стил – 93“ ООД, присъстващ на проверката, е от изминал период от време. Трети и пети савак също са с нарушена цялост, което по твърдения на представителя на дружеството е вследствие на извършваното почистване на река Златна Панега и оставени в речното корито дървета.

Съгласно чл. 141, ал. 1 , т. 1 от Закона за водите (ЗВ) : „Собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, са длъжни да осигурят: поддържането им в техническа изправност“.

В момента на проверката в коритото на река Златна Панега – при водохващането на ВЕЦ „Радомирци“ са налични единични паднали дървета, не са налични натрупани наносни отложения, строителни и/ или едрогабаритни отпадъци. Проводимостта е видимо добра.

Реката в провереният участък е двустранно коригирана с каменна зидария.

По данни на представителя на Община Луковит, присъстващ при проверката, премахнатият при почистването на река Златна Панега материал се извозва в Регионално депо за неопасни отпадъци - град Луковит.

В момента на проверката, в провереният участък от река Златна Панега не се извършват никакви дейности, няма налична техника.

- На 12.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка по сигнал наш вх. № КД-05-120/11.06.2026 г., постъпил по  „Зелен телефон“. От направената проверка се констатира следното: С горния сигнал сме уведомени за нерегламентирани изкопни дейности с багер в река Росица при с. Батошево, община Севлиево. При направената проверка е посетен участък от крайречна заливаема ивица на десен бряг на р. Росица при с. Батошево.

Ивицата е със следи от заливане при високи води през края на м. май 26 г. Налични са клонаци и маломерна дървесина. При място с координати N 42°54'53,41'' E 25°05'46,56'' е наличен полуразрушен пешеходен мост. Връхната конструкция – пешеходно платно липсва, разрушена е от високите води на реката, преминавали в минали периоди. Значителни обеми дървесина е набита във вертикалните стоманобетонни опори.

Дясната част на моста преминава над имот ПИ 02885.19.7 област Габрово, община Севлиево, Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 10190 кв. м, стар номер 019007. Заповед за одобрение на КККР РД-18-919/14.12.2017 г., издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

При проверката е споделено, че дейности извършвани в този имот са предмет на жалбата. Визуално може да се прецени, че в имота е изсечена в минал период крайбрежна растителност с неизвестно състояние и обем.  Съседните части /преди и след обследвания участък / са значително по залесени. При място с координати N 42°54'56,16'' E 25°05'48,7''.  във водното течение се наблюдават фусови железа на напречно преградно съоръжение /бент или праг/ с неизяснен статут и етап на изграденост. В ската при границата със селищната територия се наблюдава наличие на 1 бр. тръба с изтичане на битови води към площта на имота. Цялата площ на имот ПИ 02885.19.7 област Габрово, община Севлиево, Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Гори и храсти в земеделска земя попада в крайбрежни заливаемата ивица на р. Росица за която важат забраните, разписани в чл. 134 от Закона за водите.

При проверката не са установени строителни или други дейности с механизация , както и наличие на физическо присъствие в заливаемата крайречна тераса, предмет на проверката.

Обследвания участък не попада в РЗПРН /район със значителен потенциален риск от наводнение/.

- На 16.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с: получен в БДДР сигнал с вх. № КД-05-127/16.06.2026 г. От направената проверка се констатира следното:

1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) по „Зелен телефон“ е получен сигнал от г-н Самуил Попов (кмет на с. Бистрица, р-н Панчарево СО) – относно засипване на р. Дълбоката река, както и изместване на коритото й.

2. В деня на проверката се извърши съвместна проверка на място с представители на р-н Панчарево СО, р-н Витоша СО и РИОСВ-София.

От проверката се констатира, че се извършва насипване на земни маси и строителни отпадъци в ПИ с идентификатор 68134.2053.17, който имот съгласно АКГГ е вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 21753 кв. м. От насипването, р. Дълбоката река (ПИ с идентификатор 04234.6078.73) е преместена на юг - югоизток, като местоположението й вече се намира в ПИ с идентификатор 04234.6078.35 вид собств. Частна, вид територия Защитена, НТП Друг вид ливада, площ 23582 кв. м. Насипаните земни маси и строителни отпадъци достигат височина над 25 м.

В деня на проверка (от страна на БДДР) не се извършва  насипване в гореописаните имоти, както и заравняване, но се констатират паднали земни маси и строителни отпадъци в водното течение на р. Дълбоката река при точка с географски координати от N 42°36'14.42" до Е 23°21'09.50" и дължина около 100 м срещу течението й., както и паднали/ избутани дървета над и в речното корито.

В ПИ с идентификатор 68134.2053.17 има оставен верижна булдозер марка Липхер

От Столичен инспекторат към Столична община са извършили проверка преди получаване на сигнала в БДДР, при която са констатирали, че товарен автомобил марка МАН с рег. № СВ 9828 НК в 08:30 часа на 16.06.2026 г. е извършвал насипване на строителни отпадъци в р. Дълбоката река ПИ с идентификатор 04234.6078.73. За проверката е съставен констативен протокол № КП-26-0022756/ 16.06.2026 г.

- На 16.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка по сигнал от 112 на  Зелен телефон на БДДР, заведен с вх. № КД-05-123 /15.06.26 г.

От направената проверка се констатира следното: Във връзка с получения сигнал е извършен оглед на участък от дере „ Байгенско дере“ при кв. „Димиев хан“ гр. Трявна ляв приток на р. Дряновска.  Вследствие на интензивни валежи през м. май 26 г и м. юни 26 г., сигналоподателят информира БДДР гр. Плевен че в „дерето не са премахнати клони и при дъжд част от тях се свличат пред отворена тръба“. При проверката се констатира, че дерето в урбанизираната част е почиствано в близък период и е с добра проводимост в по-голямата си част. При място със заснети координати /при ляв бряг/ N 42°51'02,99'' E 25°27'58,21'', частично се нарушава проводимостта, вследствие на монтирани в минал период 2 бр. стоманобетонни тръби ф 1200 с дължина 4,0 м. /Русенски/, положени успоредно една до друга в дъното на дерето, по посока на течението. Тръбите заемат цялата дънна част на дерето, като бреговете се стабилизират /подпират/ частично по дължина на тръбите.  пр са Преди и след тръбите се наблюдават ерозивни проявления и в двата бряга. Височината на бреговете е около 2,50 м. След около 200 м дерето се влива в р. Дряновска, преминавайки преди това под път за гр. Плачковци.

2. При огледа присъства сигналоподателят, който предостави устно данни от състояние на дерето при последното завишаване на оттока.

Община Трявна има изготвен проект за частична корекция на дерето в участъка чрез изграждане на подпорни стени по двата бряга.  Общината кандидатства за средства пред МКВП при МС на РБългария.

- На 16.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка на сигнал по „Зелен телефон“ с вх. № КД-05-111/08.06.2026 г.  В Басейнова дирекция „Дунавски район“ е получен по „Зелен телефон“, сигнал с наш № КД-05-111/08.06.2026 г., с който сме уведомени „за незаконно сметище, от което боклуците се изсипват в дере и затлачват реката в с. Горски горен Тръмбеш, общ. Г. Оряховица“.

Извърши се оглед на място на площадка намираща се в ляво от пътя свързващ с. Горски горен Тръмбеш с гр. Стражица, на излизане от селото на около 100-150 м след острия завой, в з-ще с. Горски горен Тръмбеш. Площадката е част от поземлен имот 17107.31.53, вид собственост общинска публична, вид територия земеделска, категория 7, НТП друг вид поземлен имот без стопанско предназначение. На площадката е имало незаконно сметище, което е почиствано в близък минал период. Наблюдават се пресни следи от тежка техника по земната повърхност. По краищата на площадката има остатъци от отпадъци (голяма гума, вероятно от трактор и големи пластмасови бутилки от минерална вода и други по-малки отпадъци). Освен от страната на пътя, площадката е оградена с гъста храстовидна и дървесна растителност. В северна посока от площадката има стръмен скат надолу и след 40-50 м се чува преминаващото в гората дере, което събира водите на изградени по нагоре три общински язовира (дерето не е отразено в информационната система КАИС).

- На 17.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с получен в БДДР сигнал с вх. № КД-05-89/ 26.05.2026 г. От направената проверка се констатира следното:

1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е получен сигнал с вх. № КД-05-89/ 26.05.2026 г. от РЗИ-Софийска област относно - лошо качество на питейната вода в с. Доганово, община Елин Пелин.

2. В деня се извърши проверка с представител на община Елин Пелин в ПИ 21779.83.349 с. Доганово, община Елин Пелин, където се установи наличието на изграден тръбен кладенец при точка с географски координати N 42°38'07,44" до Е 23°41'40,47". Кладенеца е изграден от ПВХ тръба с диаметър 180 мм, който работи на самоизлив. Същият се намира в подземна шахта изградена от зидани бетонови тухли с размери 1,30/ 2,20/ 1,00 м. В шахтата е подготвена тръбна арматура за включването й към кладенеца, същият е не оборудван. Водата от кладенеца се оттича по изградена канавка към р. Лесновска.

По данни на г-жа Рельовска, кладенеца е стар изграден около 1995 г., а не нов както е описано в сигнала получен в БДДР от РЗИ-Софийска област, новото е изградената шахта около него и подготвената тръбна арматура. В момента се подготвят документи за регистрация на кладенеца в БДДР и последващо изваждане на разрешително за водовземане.

- На 17.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка по жалба с  наш вх. № КД-05-86/26.05.2026 г., постъпила по Зелен телефон на БДДР гр. Плевен.

От направената проверка се констатира следното: С горната жалба г-жа Никова подава сигнал от името на Сдружение „За Дебелец“ за „изградени диги покрай десен бряг на р. Дряновска и за залети при наводнение на 23.05.26 г. ВиК съоръжения“. Изисква покана за присъствие при проверката. При осъществена проверка на 17.06.26 г. са обходени земеделски земи и терени в обхвата на сигнала. При място с географски координати N 43°02'27,69''; E 25°34'56,97'' се констатира наличие на земен насип с приблизително триъгълна форма на проекция върху земната основа и с размери 50-60 м при основата. Височината на насипа е около 3 м, като приблизителния обем е около 7000 м3 . Частично е разположен върху общински път ПИ 20242.72.58. Петата на насипа тангира с очертанията на бреговата ивица на десен бряг на р. Дряновска. Насипа е затревен и е осъществен в минал период – около 2 г назад. Насипа попада в ЗЗ Натура 2000 „Дряновска река“ BG0000282. В северна посока, при място с координати N 43°02'30,93''; E 25°35'04,40'' се констатира наличие на депо на изкопани земни маси, заравнени на терен с височина около 2 м и обем– 10-12 хиляди м3 .

В момента на проверката не се констатира наличие на техника и човешко присъствие в обследваните терени.

Обходени са терени, разположени северно от р. Дряновска, м. „Крастава лъка“ в  РЗПРН BG1_APSFR_YN_023. При обхода са видими следи от заливане на площи в близък период. По левия бряг на реката е видима староизградена, ниска - около 1 м, земно насипна дига, достигаща до урбанизираната територия на промишлената зона на гр. Дебелец .

Посетени са водовземни съоръжения, описани в сигнала. Първото представлява ШК и помпена станция на бивше „Трудово Дебелец“, в момента експлоатиран с разрешително за водовземане № 11520403/22 г. Второто съоръжение е изградено в имот 20242.49.330, представлява цилиндрична стоманобетонна конструкция с диаметър около 3,50 и височина около 2,50 м, затворено с метална врата. Предстои изясняване на функционалната му предназначеност.

- На 18.06.2026 г. от експерти на БДДР е  извършена проверка във връзка с постъпил в БДДР сигнал, заведен с вх. № КД-05-124/12.06.2026г., към който са приложени постъпили и заведени в РИОСВ Шумен  сигнали, и контрол по Закона за водите. Сигналът е препратен по компетентност от БДЧР – Варна  и е заведен с вх. № КД-05-124-1/12.06.2026г. Направена е проверка на място и извършен визуален оглед на терена в часовете между  11,30 – 13,00  часа при сухо време. Във връзка с постъпил в БДДР Плевен, сигнал заведен с вх.№ КД-05-124/12.06.2026г. и приложени към него 3 броя сигнали постъпили и заведени в РИОСВ Шумен с вх. № С-99/11.06.2026 г. ; вх. № С-99-1/11.06.2026 г. и вх. № С-99-2/11.06.2026 г., подаден от г-жа А. М, г-н М. М. Д. и г-н Р. Д, относно: изтичане на фекални води и замърсяване на дере, което е в близост до кравеферма в с. Славяново, община Попово, област Търговище, е извършен оглед на място в присъствието на г-н Д. Д. – представител на ”Езокс Добромир Добрев” ЕООД, г-жа П. Д. - представител на Община Попово и г-н Р. Д. – сигналоподател.  Извършен беше оглед и обход на дере, от река Ялма / Сеяческа, част от водосбора на река Поповски Лом, поречие Русенски лом на посочени от сигналоподателя и Управителя на дружеството места, където се установи следното: - При точка с прибизителни географски координати (г.к) N 43˚17'48,5˝ и  E 026˚10' 34,2˝ явяваща се начало на земно насипен канал с дълбочина около 2 метра и дължина около 300 метра. Налична е съществуваща бетонна тръба в близост до нея на окол 2 метра е разположена друга метална тръба с диаметър около 1200 мм. Канала е обрасъл без постоянен воден отток. Не се установи замърсяване с торови маси, наличен е слаб видимо бистър отток. От направена справка в КАИС участъка попада в имот ПИ 67091.10.164 обл. Търговище, Община Попово, с. Славяново, вид собственост Общинска частна, с НТП Друг вид земеделска земя. - При точка с прибизителни географски координати (г.к) N 43˚18'00,5˝ и  E 026˚10' 56,8˝
Има налични следи от изтичане на течна торова маса. По информация на присъствалия при проверката управител на дружеството, е извъшвано наторяване на имоти засяти с земеделска култура – царевица, граничещи с дерето идващо от язовир ”Славяново”. Замърсения участък е около 20 – 30 метра успоредно на дерето, към момента торовата маса е изсъхнала, дерето е с наличен воден отток, видимо бистър. - При точка с прилизителни географски координати (г.к) N 43˚17'49,4˝ и  E 026˚11' 10,2˝ Явяващо се мястото където се постъпват водите от земно насипния канал, попадащ в ниската част на дерети, не се установи замърсяване, наличен воден отток, видимо бистър. - При точка с приблизителни географски координати (г.к) N 43˚17'23,1˝ и  E 026˚11' 18,5˝ попадащи извън урбанизирана територия не се установи замърсяне. Дерето е осигурена нормална проводимост. При проверката беше представен от управителя на ”Езокс Добромир Добрев” ЕООД констативен протокол от извършена проверка на 11.06.2026 г. проверка на РИОСВ – Шумен, във връзка с подадения сигнал, като е дадено предписания на дружеството за недопускане на повторно изтичане на торова маса във водния обект. Географски координати на точките са заснети с GPS “GARMIN” 60 CS. При проверката бяха представени следните копия: 1. Копие на Констативен протокол № ПП-12/11.06.2026г. на РИОСВ - Шумен. Копията са неразделна част от настоящият констативен протокол.

- На 19.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с постъпил в БДДР сигнал, заведен с вх.№ КД-05-118/11.06.2026г., подаден от г-н Д. З., и контрол по Закона за водите.
Направена е проверка на място и извършен визуален оглед на терена, и по налични документи в досието, се констатира следното: Във връзка с постъпил в БДДР Плевен, сигнал заведен с вх.№ КД-05-118/11.06.2026 г., подаден от г-н Д. З., относно: критично състояние на езерото в с. Николово, известно като „Текето“, вследствие на проблеми с дигата, постоянното източване, екологичен риск и унищожаване на възможността за спортна дейност“ е извършен оглед на място в присъствието на представител на Община Русе и Р. К. – гл. инспектор, сектор „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ към ИАРА- Бургас . Огледа на място установи : Извършен е брегови обход на чашата на язовира, около стената и двата басейна свързани помежду си, които преливат един в друг. Не се установи наличие на умряла риба. По данни на Община Русе, нивото към момента се поддържа на кота 75,50 съгласно предписание на ДНТМ. Водното ниво е на около 2,25 метра под кота преливен ръб. Почистено и с осигурена проводимост е 500 метровия участък на река Сараджийска след язовирната стена. В момента тече обществена поръчка за проектиране и ремонт на язовира - „Аварийно укрепване на дестабилизиран участък и неотложно възстановяване на короната на язовирната стена на яз. Николово и част от общински път, минаващ по короната на стената на територията на с. Николово.1. Язовир „Николово“ в частта му, разположена върху поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 51679.173.790 ; 51679.173.539 по КККР на с. Николово, Местност „Текето“ в землището на с. Николово, Община Русе, изграден на река Сараджийска, поречие Дунав, с код на водно тяло BG1DU000R001. За ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост е налично Разрешително за ползване на воден обект № 2 /19.02.2025 г. с титуляр Община Русе,  издадено от Кмета на Община Русе с краен срок на действие до 19.02.2045 г. (20 год.). Целта на разрешителното е : целогодишно развъждане и възпроизводство на риба в язовир‚ „Николово“. 
Съгласно условие 15.Условия, при които се предоставя правото за ползване на воден обект т.9 – При наложително изпускане на води във връзка с висока вълна, възникване на авария или извършване на ремонтни дейности, титулярът на разрешителното е длъжен своевременно да уведоми: Контролиращия орган БДДР и Дирекция ПБЗН. В БДДР са постъпили уведомителни писма, за контролирано изпускане на водни количества от язовир Николово, съгласно предписания на РОНЯСС-Русе към ДАНТМ, във връзка с компрометираната язовирна стена (свличане на сухия откос в участък около 70 м). т.5 – Да се взима един път годишно водна проба от язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по показатели, посочени в разрешителното и в съответствие на изискванията на Наредба № 4/20.10.2000г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми  и Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Към момента на проверката не са представени. 2. Във връзка с подадения сигнал, няма констатирани нарушения по Закона за Рибарство и аквакултури, като е съставен констативен протокол от представителя присъствал при огледа Р. К. – гл. инспектор, сектор „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ към ИАРА- Бургас. Проверката се извърши в отсъствие на  г-н Деян Загорски. Същият не отговори на телефонните обаждания.

- На 24.06.2026 г.  от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с получено в БДДР писмо с вх. № КД-08-214/ 22.06.2026 г. От направената проверка се констатира следното:

1. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е получено писмо от РИОСВ-София за извършване на съвместна проверка на бетонов възел на ул. Кактус кв. Орландовци, гр. София – относно замърсяване на околната среда причинявано от бетонов възел на ул. Кактус кв. Орландовци, гр. София.

2. В деня на проверката се извърши съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-София и Управителя на „Ем Пи Ен“ ООД.

2.1. От проверката на място се констатира, че входа на бетоновият възел се намира от към ул. Кактус, гр. София. Бетоновият възел е отдаден под наем на „Ем Пи Ен“ ООД от „Ес Ен Би“ АД с ЕИК 121115882, гр. София, ул. Одеса №36 с Договор от 25.05.2023 г и Анекс от 16.06.2026 г. със срок до 31.08.2027 г. Копие от Анекса се дава и прилага към настоящия констативен протокол.

2.2. Констатира се, че бетоновият възел ползва вода за целите си от изграден тръбен кладенец при точка с географски координати N 42°43'24,56" и Е 23°21'11,01", който се намира в подземна бетонова шахта с размери около 160/130/0,5 м. Кладенеца е изграден от ПВХ тръби с диаметър 200 мм, същият е оборудван с потопяема помпа. Водата от кладенеца постъпва по ПВХ тръби подземно в метален резервоар с обем около 20 куб.м на отстояние около 30,0м. Непосредствено преди резервоара е монтиран водомер марка Зенер със сер. № 6540487 и показания 49994 куб.м. Водомера не е пломбиран от БДДР. В деня се измери динамично водно ниво в кладенеца на 15,30 м от кота терен.

2.3. При извършената проверка на място и по документи се установи, че за кладенеца има издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения от директора на БДДР № 11530509/ 16.08.2017 г., което е продължено и изменено с Решение № 4233/ 24.06.2024 г с титуляр „ЕС ЕН БИ“ АД. Разрешителното е с цел на водовземане – Промишлено водоснабдяване с обект на водоснабдяване: За производство на бетонови смеси и бетонов възел и е с краен срок на действие до 16.08.2029 г. Кладенеца е „ТК1 ЕС ЕН БИ, Малашевци, София“ с дълбочина 72,0 м и монтирана потопяема помпа с дебит 2,1 л/сек.

3. Дейностите описани в т. 2.2. се извършват в нарушение на Закона за водите.

4. От страна на РИОСВ-София, се състави констативен протокол №ОЧАВОХВКПКЗ-ХК-10/ 24.06.2026 г.

- На 25.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка на сигнал, постъпил по „Зелен  телефон“ с вх. № КД-05-134/ 22.06.2026 г. от г-жа Симеонка Василева Димитрова и писмо вх. № КД–05–134–1/25.06.2026 г. от Териториално звено рибарство и контрол към ИАРА Габрово (препратено от РИОСВ – Велико Търново) за наличие на „…огромни количества умряла риба на акваторията на яз. Александър Стамболийски“.

От направената проверка се констатира следното: Предвид информацията в получените сигнали и на основание Заповед № РД-243/10.04.2023 г. на Министъра на околната среда и водите с утвърдени Указания за координация и комуникация между РИОСВ и БД за съвместни действия при извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект и спецификата на обекта се предвиди пробовземане – водни проби от повърхностни води, за анализ по:

Общи физикохимични показатели: активна реакция (рН), електропроводимост, температура, разтворен кислород, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор, БПК 5, ХПК и неразтворени вещества.

Органохлорни пестициди (ОСР): алдрин, диелдрин, ендрин, изодрин, 4,4‘ DDT,2,4‘DDT, 4,4‘DDE, 4,4‘DDD, α-ендосулфан, β-ендосулфан, α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, -HCH, хептахлор и хептахлорепоксид, хлордан-cis, хлордан-trans, метоксихлор,

Азот и фосфор съдържащи пестициди (I): алахлор, атразин, симазин, трифлуралин, тербутрин, алахлор, пропазин, ацетохлор, пендиметалин;

Алкиуреа пестициди: диурон, изопротурон;

Азот и фосфор съдържащи пестициди (II): цибутрин;

Пиретроидни пестициди: циперметрин;

Органофосфорни пестициди: хлорпирифос и хлорфенвинфос;

Хлорфенокси пестициди: киноксифен;

Дифенилетерни пестициди: аклонифен, бифенокс;

Във връзка с писмо на БДДР,  изх.№ КД 05-134-2/25.06.2026 г. с искане за вземане на водни проби са взети такива, както следва:

Проба 1 – р. Мъгъра, устие, с географски координати: СШ 43°07´0,3´´   ИД 25°06´50´´. Измерени на място: pH – 8,76; електропроводимост – 244 µg/l; р. О2 -5,82 mg/l; температура – 28,0 °C

Проба 2 – р. Крапец, устие при мост с географски координати:  СШ 43°05´16´´   ИД 25°03´31´´. Водното ниво е на около 0,50 м под гредите на моста  което не позволи навлизане с лодка по реката.  Във водната площ  е налична 1 бр. умряла птица от вида „чапла“. Измерени на място: pH – 8,12; електропроводимост – 434 µg/l; р. О2 – 6,75 mg/l; температура – 28,4 °C

Проба 3 – р. Росица, при опашка на язовира, място  с географски координати: СШ 43°03´34´´   ИД 25°03´03´´. Измерени на място: pH – 7,87; електропроводимост – 312 µg/l; р. О2 -5,06 mg/l; температура – 28,4 °C

Проба 4 – язовир Ал. Стамболийски, около 1 км от опашката на язовира, с географски координати: СШ 43°03´57´´   ИД 25°03´20´´. Измерени на място: pH – 7,87; електропроводимост – 370 µg/l; р. О2 -9,90 mg/l; температура – 28,4 °C

Проба 5 – язовир Ал. Стамболийски, в мястото където по информация на ИАРА е имало най-много умряла риба на 24.06.2026 г. (при подаване на сигнала), ляв бряг, в землището на с. Дебелцово, с географски координати: СШ 43°04´49´´   ИД 25°03´37´´. Измерени на място: pH – 8,00; електропроводимост – 353 µg/l; р. О2– 5,42 mg/l; температура – 28,4 °C

Проба 6 – язовир Ал. Стамболийски, средата на язовира, с географски координати:

СШ 43°0701´   ИД 25°08´07´´. Измерени на място: pH – 8,53; електропроводимост – 240 µg/l; р. О2 – 5,97 mg/l; температура – 29,5 °C

Обходът по устията на реките и в язовира е извършен с лодка на ИАРА. На терен са присъстват: експерт от БДДР Плевен, офис В. Търново, служител на ИАРА, който управлява лодката /не присъства при написване на протокола/ и експертите на РЛ – В. Търново, които извършват пробонабирането.

При извършения оглед и обход на целия проверен участък, както и на устията на реките, се наблюдават единични екземпляри каракуда - едра и със среден размер. Няма видим филм по повърхността на водата. Няма оцветяване на водата. Пробите от участъка в опашката на язовира са видимо по силно замътнени, поради скорошно изваляване във водосбора на р. Росица.

Взети са 6 броя водни проби в съответствие с възлагателното писмо. След приключване на изпитванията, протоколите ще бъдат предадени на БДДР Плевен на хартиен носител.

На дата 25.06.26 г. язовирът е със завирен обем – 178, 556 млн м3.

Акваторията на язовира попада в ЗЗ  BG0000275, обявена със Заповед No.РД-288 от 31.03.2021 г., бр. 47/2021 на Държавен вестник – „Защитена зона по Директива за местообитанията“, която се допира до Защитена зона по Директива за птиците.

- На 26.06.2026 г. от експерти на БДДР е извършена проверка във връзка с писмо с наш вх. № КД-05-136/26.06.2026 г. От направената проверка се констатира следното: 1. Предмет на проверката е получено писмо от РИОСВ-София за извършване на съвместна проверка вх. № КД-05-136/26.06.2026 г., от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) София, относно получен сигнал „За наличие на мазутни петна при стената на яз. Суходол и наличие на умряла риба" 2. Във връзка с полученото писмо, БДДР е изпратила възлагателно писмо с изх. № КД-05- 136(1)/26.06.2026 г. до Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на пробонабиране на повърхностни води от яз. Суходол. 3. В деня на проверката се установи следното: 3.1. При извършената проверка на място са взети водни проби, както следва: 3.1.1. яз. Суходол в района на засегнатия участък при точка с географски координати № 42°42'24.34" и Е 23°13'47.66". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,94, O₂mg/dm³=7,96 mg/dm³, температура =30,9°C, електроповодимост 511 μS/cm час на пробовземане: 14:30 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 3.1.2. яз. Суходол в района на засегнатия участък при точка с географски координати 42°42'30.40" и Е 23°13'44.74". От извършения експресен анализ са отчетени следните резултати: рН 8,55, O₂mg/dm³=8,99 mg/dm³, температура =28,3°C, електроповодимост 509 μS/cm час на пробовземане: 14:50 ч. Пробата ще бъде анализирана в ЦЛ София при ИАОС. 4. При извършения обход около язовирната стена се констатира наличие на плаващи по повърхността водорасли (фитоплангтон) тъмни на цвят, не се наблюдават повърхностни отложения от нефтопродукти. Около обходените участъци няма мирис на нефтопродукти, поради което не са взети проби за показател нефтопродукти. При обхода се констатират 2 умрели риби. В останалата част на язовира не се наблюдава наличие на умрели риби и отложения на фитоплангтон. За извършената проверка е съставен констативен протокол на РИОСВ-София с № УООВП-ΒΑ-38/26.06.2026 г. Пробонабирането се извърши от представителите на ИАОС.

- На 29.06.2026 г. от експерти на БДДР се извърши съвместна проверка с представители на РИОСВ–Русе във връзка с  постъпили в РИОСВ–Русе сигнали от г-н Д. Загорски (копия с Вх. №№ С-523/11.06.2026 г. и С-570/19.06.2026 г.) отнасящи се за критично състояние на яз. „Николово“ – системно източване, екологичен риск, умряла риба и засягане на обществени интереси и писмо заведено с вх. № КД-05-118-5/25.06.2026 г. на БДДР за извършване на съвместна проверка. При проверката присъстваха представители на РИОСВ Русе,  Дирекция „Екология и зелена градска среда“ при Община Русе и началник отдел РКЦД – ИАРА. При проверката на място се установи :           
Проверката се осъществи чрез обход на място, в района на язовир „Николово“ (известен като езерото „Липник“). Язовирът има регистрация в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор с шифър RSE-51679-1367. Същият е изкуствено изграден на река Сараджийска, поречие Дунав, с код на водно тяло BG1DU000R001. Почистено и е с осигурена проводимост 500 метровия участък на река Сараджийска след язовирната стена. 
Обходени бяха следните имоти : имот с идентификатор 51679.173.790: вид собств. - Общинска публична, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП – Езеро; имот с идентификатор 51679.213.482: вид собств. - Общинска публична, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение; имот с идентификатор 51679.213.483: вид собств. - Общинска публична, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение; имот с идентификатор 51679.213.484: вид собств. - Общинска публична, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение; имот с идентификатор 51679.173.539: вид собств. - Общинска публична, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП – Язовир; имот с идентификатор 51679.173.540: вид собств. - Общинска публична, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП – Езеро. Описаните по-горе имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Към момента водата в язовира се поддържа под котата на преливния ръб, на около 2.18 метра от ръба на преливника. Предвид установеното свлачище, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ дава предписание за контролирано източване на яз. „Николово“ и поддържане на изкуствено ниско водно ниво. Към 29.6.2026 г. водата се изпуска контролирано през основния изпускател. Нивото се поддържа на кота 75,47, не са извършвани ремонтни дейности. Обходена е опашката на язовира (плитководната зона в най-горния край на водоема). В тази зона е налична растителност от Папур (Typha) и Тръстика (Phragmites). Същите са важни за благоприятния биологичен статус на водния обект, т.к. абсорбират излишния азот и фосфор и пречистват водата. В имот с идентификатор 51679.173.540, където в миналото са наблюдавани площи заети с Водна роза (Nymphaea alba) и Бърдуче (Nuphar lutea) се установява, че към момента няма растителност от Водна роза и Бърдуче, наблюдават се дребни риби и водни костенурки. Прозрачност на водата – около 20 см.  Няма мъртва риба. Имот с идентификатор 51679.173.539: има движение на вода от големия водоем (имот с идентификатор 51679.173.790). Видимо водата е понижена и по брега е започнал растеж на тръстика. Няма мъртва риба. Прозрачност на водата – слаба, частично, в малки площи е започнал процес на еутрофикация. Наблюдават се дребни риби и водни костенурки. Имот с идентификатор 51679.173.790 (голямата водна площ). Водата видимо е понижена, прозрачността и е около 10 см.  Не се наблюдава процес на еутрофикация, няма мъртва риба. Наблюдават се дребни риби. Около водоема има рибари любители. Провеждат се учебни мероприятия по гребане от възпитаници на спортното училище в град Русе. Не се усеща неприятна миризма на гнилостни процеси. За ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост е налично Разрешително за ползване на воден обект № 2 /19.02.2025 г. с титуляр Община Русе,  издадено от Кмета на Община Русе и с краен срок на действие до 19.02.2045 г. Според представител на ИАРА към момента няма заплаха за рибния ресурс. Такава заплаха може да възникне ако продължи да се понижава. Получена е информация от г-жа Здравка Великова – Зам. Кмет „Устройство на територията“ – Община Русе, че се подготвя техническо задание за възлагане на обществена поръчка за ремонт на дигата и пътното платно. Кметът на Община Русе е разпоредил всекидневен контрол върху състоянието на съоръжението, както и предприемане на мерки за подобряване на качеството на водата. Сред тях са поставяне на промишлени аератори и организиране на регулярно наблюдение на водните показатели. Изготвен е договор за доставка на 2 бр. промишлени аератори – 647 куб.м. за час / 7 кг кислород. Поради занижените водни нива в северозападната част на язовира е пораснала тръстика и няма видимост за евентуални незаконни зауствания от сгради в село Николово. Папурът и тръстиката описани в точка 6 са останали без вода и тази зона е сравнително засушена. Поради това папура и тръстиката навлизат навътре в язовира и опашката се разраства.
От пробовземач от регионална лаборатория към ИАОС е извършено моментно измерване от повърхностни води от язовира в общо 3 пункта с географски координати: N 43˚51́00̋ E 26˚05̀05̋,  N 43˚50́52 E 26˚04́49̋, N 43˚50́45̋ E 26˚04́29̋ (пунктове 1, 2 и 3). Измерените показатели са разтворен кислород, температура, pH и електропродимост.  Измерените стойности са: - Пункт 1 на около 50 м от язовирната стена: разтворен кислород – 11.73 мг/л, температура - 30˚С, pH – 9.19 и електропродимост – 578 микросименса ;  - Пункт 2 в средата на язовира: разтворен кислород – 14.83 мг/л, температура – 30.1˚С, pH – 9.18 и електропродимост – 574 микросименса; -Пункт 3 при опашката на язовира: разтворен кислород – 13.24 мг/л, температура – 29.9˚С, pH – 9.14 и електропродимост – 576 микросименса. Горните проби са взети в часовия интервал от 12.40 часа до 13.20 часа.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

В рамките на осъществения контрол през месец юни 2026 г., от БДДР са извършени 253 бр. проверки, дадени са 93 бр. предписания за осигуряване на проводимостта на речните легла, подаване на необходимите документи за провеждане на процедури по реда на Закона за водите, представяне на проекти за консервация на водовземни съоръжения, монтиране на измервателни устройства с цел измерване на използваните водни количества, извършване на метрологична проверка на измервателните устройства, водене на отчети за използваните водни количества от разходомерни устройства, заплащане на такси и др.

За констатирани административни нарушения на ЗВ е съставен 5 бр. акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

От директора на БДДР е няма издадени наказателни постановления (НП).

През месеца са осъществени 25 бр. проверки по постъпили сигнали от граждани и юридически лица.

При извършения последващ контрол по изпълнение на дадени предписания от предходни проверки е констатирано, че по-голяма част от предписанията са изпълнени напълно.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

Осъществената от Басейнова дирекция „Дунавски район“ контролна дейност цели опазване чистотата на водните ресурси и правилното им използване; превенция и недопускане на нарушения на Закона за водите, а в случаи на констатирани нарушения - налагане на имуществени санкции и глоби на нарушителите.

При извършваните от БДДР планови проверки е осъществен контрол за изпълнението на условията, поставени в издадените по реда на Закона за водите разрешителни за водовземане и/или ползване и спазване разпоредбите на екологичното законодателство.

Извършваният от БДДР превантивен контрол за осигуряване на проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, и в участъците до 500 м. след язовирните стени, допринася за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите, които биха засегнали населението, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

При  установени неизпълнения на дадените предписания, от Басейнова дирекция са предприети мерки за издаване на Актове за установяване на административно нарушение, както и за налагане на имуществени санкции.

В резултат от проверки за изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец май 2026 г., за ползваните водни количества по Приложение №1 от Закона за водите на следните комплексни и значими язовири: „Александър Стамболийски“; „Бели Искър“; „Бели Лом“; „Горни Дъбник“; „Искър“; „Йовковци“; „Кула”; „Огняново”; „Огоста”; „Панчарево”; „Рабиша“; „Сопот”; „Среченска бара”; „Христо Смирненски“; „Ястребино”, не са установени нарушения.

В БДДР се поддържа дежурен „зелен телефон“ за приемане на сигнали от обществеността, свързани с нередности при използването на водите. Информация на „зелен телефон“ може да се подава 24 часа в денонощие, включително в почивни и празнични дни.

Прозрачност и публичност на действията по приетите сигнали и предприетите мерки е осигурена, чрез ежемесечно публикуване на интернет страниците на БДДР на информация за извършения контрол.

В резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията на титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ са събрани суми, които се трансферират в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отговорен експерт за изготвената информация:

Ир. Георгиева – главен експерт, телефон за контакти 064 885 132, e-mail: irina.georgieva@bddr.bg

С уважение,